BVS aqua s.r.o.; 254 01 Jílové u Prahy; tel.602 821 214, 241 950 177, fax 241 951 607,
info@bvsaqua.cz, www.bvsaqua.cz

Akumulační nádrž BVS-NH 5,2

[image: image1.jpg]



Určení
Nádrž je určena pro akumulaci  pitné, dešťové  nebo odpadní – splaškové vody. Maximální přípustná teplota vody je 70OC. Přípustná hodnota pH je 3,0 - 8,5. Délka nádrže 3m, průměr 1,5 m, objem nádrže celkový 5200 litrů. Nádrž může být uložena volně na betonové podlaze, nebo osazena do země. Maximální výška vrstvy zásypu nad stropem je 0,3m.

Konstrukce nádrže
Konstrukce nádrže je kombinovaná. Stěny jsou provedeny z konstrukčních polypropylenových desek (nejedná se o recyklát) svařovaných metodou extrudního svařování. Vnitřní kruhové výztuhy jsou provedeny z předpjatých  ocelových nerezových profilů. Konstrukce z nerezových profilů zajišťuje potřebné mechanické vlastnosti nádrže, zejména kruhovou pevnost. Součástí nádrže je vstupní šachta a průměru 600 mm, základní výška 300 mm. Šachta je v základním provedení zakrytá v základním provedení lehkým plastovým poklopem (nosnost 150 kg). Můžeme dodat též s kompozitním poklopem v rámu s pryžovým těsněním a zamykáním tř. A15. 

Vstupní hrdla, a trubní prostupy se provádějí individuelně podle požadavku objednatele.

Certifikace
Certifikaci nádrže provedl TÜV Praha pod čj. 211/C5a/2008-405/08/02/08/0
Instalace nádrže 
A) V případě soudržné zeminy bez výskytu podzemní vody
Nádrž uložte na urovnaný štěrkopískový  podsyp tl. cca 20 cm. Do ½ výšky nádrž obsypejte suchou betonovou směsí. Zásyp řádně ručně zhutněte. Zbytek nádrže zasypejte zeminou zbavenou kamenů, kořenů, stavební sutě.

V případě, že plocha nad nádrží bude pojížděna, nebo v případě, že výška násypu nad nádrží bude vyšší než 0,3 m zřizuje se nad nádrží armovaná betonová deska tl. min. 10 cm s přesahem do rostlé zeminy.


